|  | Додаток 1 Вимоги щодо якості надання послуг (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила |  |
| --- | --- | --- |

| Порядковий номер |  | Назва роботи (послуги) |  | Періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з утримання будинку та прибудинкової території | Інші вимоги до якості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утримання будинку та прибудинкової території |  |  |  |  |  |
| - Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: |  |  |  |  |  |
| Водопостачання: |  |  |  |  |  |
|  |  | Огляд системи холодного водопостачання |  | 2 рази на рік |  |
|  |  | Огляд муфтових з'єднань, підтягування контргайок, муфт |  |  |  |
|  |  | Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях |  | 1 раз на 3 роки |  |
|  |  | Ущільнення згонів |  | 2 рази на рік |  |
|  |  | Поновлення сальникових ущільнень |  |  |  |
|  |  | Тимчасове зашпарування свіща |  | 3 рази на рік |  |
|  |  | Притирання арматури на місці |  | 1 раз на рік |  |
| Водовідведення: |  |  |  |  |  |
|  |  | Огляд системи водовідведення |  | 2 рази на рік |  |
|  |  | Усунення засмітчень системи водовідведення |  |  |  |
|  |  | Заміна прокладки каналізаційної ревізії |  | 1 раз на 4 роки |  |
|  |  | Закарбування розтруба каналізаційних труб |  | 1 раз на рік |  |
| Теплопостачання: |  |  |  |  |  |
|  |  | Огляд системи теплопостачання |  | 2 рази на рік |  |
|  |  | Огляд запірної та регулювальної арматури |  |  |  |
|  |  | Огляд муфтових з’єднань, підтягування контргайок, муфт |  |  |  |
|  |  | Огляд та очищення елеваторів |  | 1 раз на рік |  |
|  |  | Огляд та очищення повітрозбірників |  |  |  |
|  |  | Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях |  | 1 раз на 3 роки |  |
|  |  | Ущільнення згонів |  | 2 рази на рік |  |
|  |  | Поновлення сальникових ущільнень |  |  |  |
|  |  | Тимчасове зашпарування свіща |  | 3 рази на рік |  |
|  |  | Усунення повітряних пробок |  | 4 рази в опалювальний період |  |
|  |  | Технічне обслуговування регулювального крану та запірної арматури |  | 1 раз на рік |  |
|  |  | Притирання арматури на місці |  |  |  |
| Гаряче водопостачання: |  |  |  |  |  |
|  |  | Регламентні роботи (обхід, огляд, перевірка роботи та технічного стану) |  | Протягом року |  |
|  |  | Профілактичні роботи (прочищення, усунення засмічень, несправностей та витоків в системах) |  | Протягом року |  |
| Зливової каналізації: |  |  |  |  |  |
|  |  | Огляд системи зливової каналізації |  | 2 рази на рік |  |
|  |  | Усунення засмічень системи зливової каналізації |  |  |  |
| Електропостачання: |  |  |  |  |  |
|  |  | Огляд ввідно-розподільчого приладу |  | 1 раз на місяць |  |
|  |  | Огляд електропроводки і арматури |  |  |  |
|  |  | Огляд стану освітлювальної арматури |  |  |  |
|  |  | Огляд електрощитових |  |  |  |
|  |  | Огляд поетажних електрощитків |  | 4 рази на рік |  |
|  |  | Обслуговування вимикача |  | 1 раз на рік |  |
|  |  | Вимірювання опору ізоляції |  |  |  |
|  |  | Газопостачання: |  |  | Здійснюється за рахунок співвласників за окремим договором на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільчої системи або суб’єктом господарювання , який має право на виконання таких робіт з урахуванням вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 року |
| 2. |  | Технічне обслуговування ліфтів (за наявності) |  | Регламентні роботи – щоденно; місячне та квартальне обслуговування – 1 раз в місяць / квартал – протягом року; | Перевірка роботи та технічного стану ліфтів, виконання ремонтів та забезпечення безперебійної і безпечної роботи ліфтів |
|  |  |  |  | Звільнення людей з кабіни ліфта при аварійних зупинках - Негайно |  |
| 3. |  | Обслуговування системи диспетчеризації (за наявності) |  | Цілодобово Протягом року | Обслуговування ліфтів: - усунення дрібних неполадок; - звільнення людей з кабіни ліфта при аварійних зупинках; - обслуговування пультів диспетчеризації; |
| 4. |  | Обслуговування димових та вентиляційних каналів |  | (Виконується відповідно до укладених договорів з підприємствами та організаціями, які мають відповідну ліцензію) |  |
|  |  | Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах |  | 1 раз на рік |  |
|  |  | Прочищення димових та вентиляційних каналів |  | При відсутності тяги |  |
|  |  | При одночасному обслуговувані димових і вентиляційних каналів, обслуговування вентиляційних каналів здійснюється Обслуговування димових каналів |  | 2 рази на рік |  |
| 5. | Технічне обслуговування системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) |  |  | Згідно з графіками, затвердженими на підприємстві, але не менше 2 разів на рік. |  |
| Поточний ремонт спільного майна будинку |  |  |  |  |  |
| 6. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. |  |  |  |  |  |
| Покрівлі |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна окремих місць покриття з азбестоцементних листів |  | За необхідності | До 5% покрівлі відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Заміна окремих місць рулонного покриття |  |  |  |
|  |  | Заміна окремих місць покриття з листової сталі |  |  | По 1 листу на кровлю відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Ремонт вентиляційних, димових каналів та приєднань |  | За необхідності | До 10% відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Ремонт парапетів |  | За необхідності | До 5% відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
| Прорізи |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна розбитого віконного та дверного скла в допоміжних приміщеннях будинку |  | За необхідності | До 10 м2 скла відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
| 7. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: |  |  |  |  |  |
| Водопостачання: |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна окремих ділянок трубопроводу |  | За необхідності | До 5% протяжності трубопроводу відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Заміна кранів |  |  |  |
|  |  | Заміна засувок |  |  |  |
| Водовідведення: |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна окремих ділянок трубопроводу |  | За необхідності | До 5% протяжності трубопроводу відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Заміна кранів |  |  |  |
|  |  | Заміна засувок |  |  |  |
| Теплопостачання: |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна окремих ділянок трубопроводу |  | За необхідності | До 5% протяжності трубопроводу відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Заміна кранів |  |  |  |
|  |  | Заміна засувок |  |  |  |
| Гаряче водопостачання |  |  |  |  |  |
|  |  | Дрібний ремонт насосів та двигунів |  | За необхідності |  |
|  |  | Заміна водозабірних кранів, змішувачів |  |  | До 5% водозабірних кранів та змішувачів відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Ремонт окремих водонагрівальних колонок, очищення від накипу |  | За необхідності |  |
|  |  | Ремонт ізоляції гарячих трубопроводів |  |  | До 10% протяжності трубопроводу відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
| Зливової каналізації: |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна окремих ділянок трубопроводу |  | За необхідності | До 5% протяжності трубопроводу відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Заміна кранів |  |  |  |
|  |  | Заміна засувок |  |  |  |
| Електропостачання: |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна пошкоджених ділянок електромереж |  | За необхідності | До 10% довжини проводу відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Заміна перегорілої лампи розжарювання зовнішнього освітлення |  |  | 1 раз на рік |
|  |  | Заміна стінного або стельового патрону |  |  | До 10% патронів відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Заміна вимикача, автоматичних вимикачів |  |  | До 10% вимикачів відповідно до запланованих робіт по кожному будинку |
|  |  | Газопостачання: |  |  | Здійснюється за рахунок співвласників за окремим договором на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільчої системи або суб’єктом господарювання , який має право на виконання таких робіт з урахуванням вимог Закону України «Про житлово – комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 року |
| 8. |  |  | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | Протягом року, у разі виникнення аварії – негайно За необхідності. | Згідно з графіками, затвердженими на підприємствах на підставі загальних оглядів будинку ( двічі на рік) дефектних відомостей і кошторисів. |
| 9.Прибирання прибудинкової території |  |  |  |  |  |
|  |  | Підмітання території |  | Понеділок - субота протягом дня за графіком |  |
|  |  | Прибирання газонів від випадкового сміття |  | Понеділок - субота протягом дня за графіком |  |
|  |  | Прибирання контейнерних майданчиків |  | Понеділок - субота протягом дня за графіком |  |
|  |  | Скошування трави на газонах прибудинкової території |  | У літній період – 2 рази за сезон |  |
| 10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних). |  |  | Не менше одного разу на тиждень. За наявності технічного забезпечення будинку. | З обов’язковим дотриманням вимог Наказу державного комітету України з питань житлово – комунального господарства №76 від 17.05.2005 року. |
| 11. |  |  | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | За необхідності, у зимовий період | З обов’язковим дотриманням вимог Наказу державного комітету України з питань житлово – комунального господарства №76 від 17.05.2005 року. Прибирання: -на тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той самий день; Посипання території протиожеледними сумішами: -за наявності ожеледиці 4-8 рази на місяць; Вивезення снігу: за необхідності. |
| 12. |  | Дератизація |  | За необхідності | 1 раз протягом року |
| 13. |  | Дезінсекція |  | За необхідності | 1 раз протягом року |
| 14. |  | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку |  | Цілодобово |  |

Примітка:

Для  квартир 1-го поверху житлових будинків, які обладнані ліфтом(ми), ціна послуги з управління багатоквартирним будинком, застосовується без урахування витрат на технічне обслуговування та електропостачання ліфтів.