`

16.02.2023			42-р

від ________________ №___________

м. Хмельницький

Про затвердження інструкції з

охорони праці під час експлуатації

генератора

З метою забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, у відповідності до вимог Закону України «Про охорону праці», Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства соціальної політики України від 29.01.1998 №9, зі змінами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Затвердити інструкцію з охорони праці №10 під час експлуатації генератора (додається).

2.	Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю. Сабій.

Міський голова								О. СИМЧИШИН

Додаток

до розпорядження міського голови

від 16.02.2023 р. № 42-р

Інструкція

з охорони праці № 10

під час експлуатації електричного генератора

- Загальні положення

  - Ця інструкція розроблена з урахуванням вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

  - Дія інструкції поширюється на посадових осіб та інших працівників, які експлуатують та обслуговують генератори.

  - Посадові особи та інші працівники виконавчих органів Хмельницької міської ради (далі-працівники) допускаються до самостійної експлуатації генератора після проходження ними інструктажів з питань охорони праці, проходження медичного огляду, навчання і перевірки знань з питань охорони праці, навчання на ІІІ групу допуску з електробезпеки.

1.4.	Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей, є основним обов'язком  працівника щодо додержання вимог законодавства з охорони праці.

1.5.	Основні небезпечні та шкідливі фактори, які можуть виникнути при експлуатації генератора:

-	ураження електрострумом;

-	виникнення загорань та пожеж;

-	опіки;

-	отруєння продуктами горіння;

-	падіння, перекидання обладнання;

-	шумове навантаження та вібрація;

-	падіння під час пересування;

-	 отруєння парами пально-мастильних матеріалів.

1.6.	Обов’язки працівника:

-		дбайливо ставитись до електрообладнання, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

-	 підтримувати чистоту в місцях зберігання та встановлення генератора;

-	 користуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

-	 експлуатувати лише справні генератори, повністю укомплектовані всіма деталями, передбаченими інструкцією з експлуатації (паспорт);

-	 використовувати електрообладнання лише за його призначенням.

1.7.	Працівник повинен вміти правильно користуватися первинними засобами пожежогасіння.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.	 Перед початком роботи з генератором слід обов’язково ознайомитись з інструкцією з експлуатації, що визначена паспортом виробника.

2.2.	Одягти необхідний спецодяг і спецвзуття, підготувати засоби індивідуального захисту.

2.3.	Перевірити стан робочого місця, переконатися в заземленні генератора (у разі вимог з експлуатації).

2.4.	Перевірити наявність та стан засобів пожежогасіння на робочому місці.

2.5. 	Перед запуском генератора переконатися у цілісності ізоляції електропроводів, відсутність переломів жил, оголених струмопровідних частин, доступних для доторкування,  надійності закріплення оболонки кабелю та проводів у місцях їх вводу в вилки та розетки.

2.6.	Якщо є ознаки несправності обладнання (протікання палива, мастила, інші візуальні пошкодження цілісності) повідомити про це безпосередньому керівнику.

2.7.	Не приступати до роботи на несправному генераторі, поки не будуть усунені виявлені порушення.

2.8.	Переміщувати генератор повинні дві особи.

2.9.	Пересувний генератор встановлювати на сухому й рівному, очищеному від сміття та паливних матеріалів майданчику. Не встановлювати пересувний генератор на болотистому ґрунті або в місцях скупчення дощових вод.

2.10.	Не встановлювати генератор в безпосередній близькості від горючих матеріалів.

2.11. Перед запуском генератора перевірити рівень мастила, палива в баку.

2.12. Захисні кришки, ковпаки надіти й щільно закріпити.

2.13. Перед пуском генератора:

-	перевірити справність, цілісність кнопок управління, розеток;

-	візуально перевірити ізоляцію електричного кабелю;

-	підключити електричний кабель до генератора і споживача;

-	заправити паливний бак;

-	відкрити вентиль подачі бензину;

-	перевірити елементи і з’єднувальні системи випуску відпрацьованих газів. Відпрацьовані гази повинні виходити в повітря і не попадати в приміщення.

- Вимоги безпеки під час роботи

3.1.	Виконувати вимоги безпеки згідно інструкції з експлуатації генератора.

3.2.	Бути уважним та не відволікатися. Не допускати до обладнання сторонніх осіб.

3.3.	При огляді електрогенератора дозволяється користуватись переносним електричним світильником напругою 42 В.

3.4.	Заборонено працювати у хворобливому стані, у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

3.5.	Під час роботи з генератором необхідно мати в наявності вуглекислотні та порошкові вогнегасники.

3.6.	Не вмикати генератор всередині приміщення, навіть якщо двері та вікна відкриті. Вмикати й використовувати генератор тільки поза будівлею у визначеному місці.

3.7.	Заправляти генератор паливом, мастилом тільки при повній зупинці двигуна.

3.8.	Якщо під час заправлення на частини установки потрапили краплини палива чи мастила, насухо витерти ці місця. Не допускати підтікання палива й мастила.

3.9.	При роботі з паливно-мастильними матеріалами суворо дотримуватись правил пожежної безпеки.

3.10. Заборонено заправляти бензином паливний бак при двигуні, що працює. Не виливати бензин на землю. При заливанні використовувати воронку.

3.11. Заправляти двигун паливом тільки в добре освітленому місці, в умовах належної вентиляції, при цьому двигун має бути вимкнутий.

3.12. Під час заправлення, а також у місцях, де зберігається паливо, палити заборонено. Не допускати появи відкритого полум’я або іскор.

3.13. Обладнання та деталі генератора, кабелі, захищати від вологи та не допускати попадання на електричні частини снігу, води, пилу.

3.14. Робота генератора з несправним вольтметром, датчиком палива та іншими датчиками заборонена.

3.15. Заборонено проводити ремонтні роботи під час роботи генератора.

3.16. На апаратурі використовується напруга 220/380 V, що є небезпечною для життя людини. Доступ до електричних компонентів дозволений тільки кваліфікованим фахівцям, які пройшли навчання та перевірку знань з питань електробезпеки. Несанкціоновані роботи заборонені.

3.17. При живленні побутових приладів від генераторів заходи безпеки повинні відповідати вимогам безпечної експлуатації таких споживачів.

3.18.	 Для штучних заземлювачів застосовувати сталь. Штучні заземлювачі не повинні бути пофарбованими.

3.19. Заборонено експлуатувати прилад при ненадійному заземленні.

3.20. Під час роботи в темну пору доби генератор та прилегла територія повинні бути  освітленими.

3.21. Під час роботи не торкатися до гарячих деталей, щоб запобігти опікам.

3.22.	Не торкатися деталей генератора мокрими руками, щоб уникнути удару електричним струмом.

3.23.	Негайно припинити роботу генератора, якщо виникла хоча б одна з несправностей:

-	пошкодження штепсельного з’єднання, кабелю або його захисної трубки;

-	нечітке спрацьовування вимикача;

-	іскріння щіток на колекторі з появою колового вогню на його поверхні;

-	витікання мастила з двигуна;

-	витікання палива з паливної системи;

-	поява диму або запаху від горіння ізоляції;

-	поява незвичайного шуму, стукоту та вібрації;

-	поломки або появи тріщини у корпусі.

3.24. Під час виконання робіт забороняється паління, зберігання та вживання їжі безпосередньо на робочому місці.

3.25.	 Не дозволяється:

- 		залишати без нагляду генератор;

- 		передавати генератор стороннім особам;

- 		самостійно розбирати й ремонтувати генератор;

- 		триматися за електрокабель (провід);

- 		торкатися частин генератору, які обертаються;

-  		працювати під час дощу і снігу, якщо генератор не захищений навісом;

- 		користуватися несправними подовжувачами;

-		забороняється мити руки бензином та іншими токсичними розчинниками.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. 	 Заглушити двигун.

4.2.  Вимкнути усі споживачі.

4.3. Звільнити паливний бак від залишків бензину. Бензин зливати в справну герметичну ємність.

4.4. 	Очистити й обтерти агрегати генератора ганчіркою.

4.5.	Перевірити рівень мастила в картері двигуна.

4.6.	Промаслені ганчірки, паперові відходи зібрати в металеву ємність зі щільно закритою кришкою.

4.7.	Упорядкувати робоче місце. Прибрати генератор, інструмент, прилади та пристрої у відведене для них місце.

4.8.	Генератор та паливо зберігати у спеціальному приміщенні. Паливний бак повинен бути порожнім.

4.9. Повідомити особу, відповідальну за експлуатацію генератора, або іншу посадову особу про всі несправності та дефекти, помічені під час роботи.

4.10. Зняти спецодяг і ЗІЗ, очистити їх від бруду та віднести у відведене для зберігання місце, переодягнутися.

4.11.	Обличчя, руки ретельно вимити з миючими засобами. Мити руки нафтопродуктами заборонено.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В аварійній ситуації необхідно :

-	негайно припинити роботу, відключити прилад від електромережі;

-	при загорянні використовувати вуглекислотний або порошковий вогнегасники;

-	ужити заходів по евакуації людей і наданню першої медичної допомоги постраждалим;

-	доповісти про те, що трапилося, керівнику;

-	за необхідності викликати екстрену (швидку) медичну допомогу «103», пожежну охорону «101».

5.2. В разі нещасного випадку необхідно:

-	швидко вжити заходів щодо запобігання впливу факторів, що травмують потерпілого, надати йому першу допомогу, викликати на місце події екстрену (швидку) медичну допомогу «103» або доставити потерпілого до закладу охорони здоров’я;

-	повідомити про подію керівника чи іншу посадову особу, забезпечити до початку розслідування збереження обстановки місця події, якщо це не становить небезпеки життю і здоров’ю людей.

5.3. Надання першої медичної допомоги.

5.3.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом:

- 	переконатися у відсутності небезпеки;

- 	якщо постраждалий перебуває під дією електричного струму, при можливості припинити його дію: вимкнути джерело струму, відкинути електричний провід за допомогою сухої дерев’яної палиці чи іншого електронепровідного засобу;

- 	провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання;

- 	викликати екстрену (швидку) медичну допомогу;

-	якщо у постраждалого відсутнє дихання, розпочати проведення серцево-легеневої реанімації;

- 	якщо постраждалий без свідомості, але дихання збережене, надати постраждалому стабільне положення;

- 	накласти на місця опіку чисті, стерильні пов’язки;

- 	забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

- 	при погіршенні стану постраждалого до приїзду екстреної (швидкої) медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної (швидкої) медичної допомоги.

5.3.2. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

При необхідності потрібно викликати екстрену (швидку) медичну допомогу «103».

5.4. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний здійснити оповіщення людей про пожежу – вголос, телефоном повідомити про це пожежну охорону за тел. «101».

Керуючий справами

виконавчого комітету							Ю. САБІЙ

Начальник управління з питань

цивільного захисту населення і охорони праці				В. КАРВАН